河南清水建设科技有限公司

装配式（构）配件生产加工项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 河南清水建设科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 河南清水建设科技有限公司 |

二〇一九年三月

| 建设单位法人代表： | 任全涛 |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | 任全涛 |
| 项目负责人： | 张永举 |
| 报告编写人： | 胡东风 |

| 建设单位 | 河南清水建设科技有限公司 | 建设单位 | 河南清水建设科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13903735377 | 电话： | 13903735377 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 453200 | 邮编： | 453200 |
| 地址： | 延津县产业聚集区北区 | 地址： | 延津县产业聚集区北区 |

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	3

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	7

3.6 项目变动情况	9

4 环境保护设施	9

4.1 污染物治理/处置设施	9

4.2 其他环境保护设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

6 验收执行标准	14

6.1 废水排放标准	......14

6.2 废气排放标准	......14

6.3 噪声排放标准	14

6.4 环境空气质量标准	15

6.5 声环境质量标准	15

6.6 污染物排放总量核算	15

7 验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

7.2 环境质量监测内容	17

8 质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法 	17

8.2 监测仪器	18

8.3 人员资质	18

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

9 验收监测结果	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保设施调试效果	19

9.3 工程建设对环境的影响	24

10 验收监测结论	25

10.1 环保设施调试效果	25

10.2 工程建设对环境的影响	26

附件：

附件1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表；

附件2 《关于河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表审批意见的批复》 延津县环境保护局 延环审[2017]06号，2017年6月22日；

附件3  委托书；

附件4  生产工况证明；

附件5  采样人员、实验室分析人员上岗证；

附件6  检测报告；

附件7 验收监测公司资质认定证书及资质附表；

附件8 上会验收人员名单及专家意见。

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目周边环境示意图；

附图3  项目平面布置图；

附图4  环保设施照片。

- 1 验收项目概况

项目名称：河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目

建设单位：河南清水建设科技有限公司

建设地点：延津县产业聚集区北区

项目性质：新建

验收范围：河南清水建设科技有限公司位于延津县产业聚集区北区，租用河南省第二建设集团有限公司工业园现有厂房及空地建设装配式（构）配件生产加工项目，项目占地面积17219m2，建筑面积7740m2，其中办公楼、职工宿舍、食堂和化粪池均利用河南省第二建设集团有限公司厂区现有。项目实际总投资为5000万元，实际环保投资为11.4万元，占项目实际总投资的0.23 %。项目劳动定员50人，年工作300天，一天1班制，8小时/班。

投资情况：河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目实际总投资为5000万元，实际环保投资为11.4万元，占项目实际总投资的0.23 %。

本项目于2017年4月20日与河南省第二建设集团有限公司签订了租赁协议；2017年6月15日取得了延津县产业集聚区管理委员会审批的《河南省企业投资项目备案证明书》（豫新延集制造[2017]15338）；2017年6月，委托河南理工大学校办产业总公司编制《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表》；2017年6月22日取得延津县环境保护局关于《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表》的批复（延环审[2017]06号）。项目主要产品为装配式楼梯、空调板、阳台板及其他砼PC构件。项目于2017年6月开工，目前项目已建设完成，2018年10月进行调试运行。

根据《环境保护部办公厅关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年10月河南清水建设科技有限公司对装配式（构）配件生产加工项目开展自主验收，并编制了自查报告，我公司根据现场情况和自查报告于2018年10月10日编制了项目验收监测方案，河南博晟检验技术有限公司于2018年10月21日~2018年10月22日对本项目进行了现场监测，并于 2018年10月31日出具了检测报告。

- 2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

2.1.1《中华人民共和国环境保护法》2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

2.1.2《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正版；

2.1.3《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修正，自2018年1月1日起施行；

2.1.4《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修正；

2.1.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日修正版；

2.1.6《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修正。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

2.2.1《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号；

2.2.2《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部公告  2018年第9号；

2.2.3《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号。

2.3 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

2.3.1《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表》 河南理工大学校办产业总公司，2017年6月；

2 3.2《关于河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表审批意见的批复》 延津县环境保护局  延环审[2017]06号，2017年6月22日；

2.3.3《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目检测报告》 河南博晟检验技术有限公司。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

北

经十五路

二建厂房

二建厂房

本项目

小龙王庙

马孟湾

北孟湾

无名道路

780m

405m

120m

河南清水建设科技有限公司位于延津县产业集聚区北区河南二建集团有限公司(新长大道与经十五路交又口东南角)内东南角，项目北边、西北边均为河南二建集团有限公司内厂房，南边、东边均临路，西南方距小龙王庙780m，东南方距离马孟湾村120m，正东方向距离北孟湾村405m。项目地理位置图见附图1，本项目周围环境示意图，见图3-1。

图3-1  项目周边环境示意图

图3-1 项目地理位置图示意图

项目总占地面积17219平方米，分为构件堆场区、小型构件生产区、物流通道区、钢筋加工区、原材料堆放区、厂区堆放区等，整个厂区共三个大门（西侧两个和东侧一个），其中构件堆场区位于厂区北侧，小型构件生产区位于厂区中部，原材料堆放区位于厂区西南部，钢筋加工区位于厂区南侧中部，成品堆放区位于厂区东南部。整个厂区功能分区明确，人流、物流通畅。项目厂区平面布置示意图，见图3-2。

图3-2 项目厂区平面布置示意图

- 3.2 建设内容

河南清水建设科技有限公司投资5000万元在延津县产业集聚区北区建设“河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目”，占地面积17219m2，建设装配式建筑(构)配件生产加工项目。全部利用河南二建集团有限公司现有的办公楼、职工宿舍、食堂和化粪池。其中原料本项目为劳动定员50人，年工作300天，8小时工作制。本项目实际总投资为5000万元，其中环保投资为11.4万元，占总投资的0.23%。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，本项目环境影响评价形式为编制环境影响报告表，与2017年6月由河南理工大学校办产业总公司编制完成。经过现场勘查，项目的地址、规模、生产工艺、主要原辅材料和设备、主要环保设施均与环评内容一致；项目目前处于调试运行阶段，各项环保设施运行正常，符合验收条件。

项目概况一览表见表3-1。

表3-1                    项目概况一览表

| 序号 | 项目 | 环评拟建设内容 | 实际建设内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 装配式建筑(构)配件生产加工项目 | 装配式建筑(构)配件生产加工项目 | 相符 |
| 2 | 建设规模 | 装配式建筑(构)配件生产加工 | 装配式建筑(构)配件生产加工，设计年产2000m3 | 相符 |
| 3 | 建设性质 | 新建 | 新建 | 相符 |
| 4 | 建设单位 | 河南清水建设科技有限公司 | 河南清水建设科技有限公司 | 相符 |
| 5 | 项目地址 | 延津县产业集聚区北区 | 延津县产业集聚区北区 | 相符 |
| 6 | 占用面积 | 17219 m2 | 17219 m2 | 相符 |
| 7 | 总投资(万元) | 5000 | 5000 | 相符 |
| 8 | 定员与工作制度 | 50人，8小时工作制，全年工作300天 | 50人，8小时工作制，全年工作300天 | 相符 |

项目主要建设内容一览表见表3-2。

表3-2                   项目主要建设内容一览表

| 序号 | 内容 | 环评拟建设内容 | 实际建设内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 | 延津县产业集聚区 | 延津县产业集聚区 | 相符 |
| 2 | 主要设备 | 桁车、环形生产线、模具、燃气锅炉、搅拌机、砼输送布料设备、钢筋弯箍机、筋调调直切断机、钢筋网片焊接机 | 桁车、环形生产线、模具、燃气锅炉、砼输送布料设备、钢筋弯箍机、筋调调直切断机、钢筋网片焊接机 | 搅拌机不在本项目范围内 |
| 3 | 生产规模 | 装配式建筑(构)配件生产加工 | 装配式建筑(构)配件生产加工 | 相符 |
| 4 | 主要建设内容 | 厂房7219 m2、车间北侧场地约10000 m2 | 厂房7219 m2、车间北侧场地约10000 m2 | 相符 |
| 5 | 工艺路线 | 原材料检验一钢筋下料一钢筋成型-安装钢筋一砼浇筑一构件振捣一收面或拉毛一构件养护一边模拆除一脱(底)模一构件运输一构件检验一待安装 | 原材料检验一钢筋下料一钢筋成型-安装钢筋一砼浇筑一构件振捣一收面或拉毛一构件养护一边模拆除一脱(底)模一构件运输一构件检验一待安装 | 相符 |

项目主要生产设备一览表见表3-3。

表3-3          项目主要生产设备一览表

| 序号 | 环评要求内容 |  |  | 实际建设情况 |  |  | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 型号 | 实际数量 | 设备名称 | 型号 | 实际数量 |  |
| 1 | 桁车 | 5t | 4台 | 桁车 | 5t | 4台 | 一致 |
| 2 | 桁车 | 10t | 2台 | 桁车 | 10t | 2台 | 一致 |
| 3 | 固定模台 | 9*3.5m | 5套 | 固定模台 | 9*3.5m | 5套 | 一致 |
| 4 | 活动模台 | 9*4m | 29套 | 活动模台 | 9*4m | 29套 | 一致 |
| 5 | 楼梯模具 | 定制 | 5套 | 楼梯模具 | 定制 | 5套 | 一致 |
| 6 | 布料斗 | 2m3 | 1套 | 布料斗 | 2m3 | 1套 | 一致 |
| 7 | 钢筋网片焊接机 | / | 1套 | 钢筋网片焊接机 | / | 1套 | 一致 |
| 8 | 高效数控弯箍机 | WG-12B-2 | 1台 | 高效数控弯箍机 | WG-12B-2 | 1台 | 一致 |
| 9 | 高效数控弯箍机 | WG-12D-3 | 1台 | 高效数控弯箍机 | WG-12D-3 | 1台 | 一致 |
| 10 | 搅拌机 | HZS50 | 1套 | / | / | / | 不一致 |
| 11 | 高效钢筋调直切断机 | GT5/12 | 1台 | 高效钢筋调直切断机 | GT5/12 | 1台 | 一致 |
| 12 | 钢筋自动成型设备 | DT-EX32 | 1台 | 钢筋自动成型设备 | DT-EX32 | 1台 | 一致 |
| 13 | 两轴数控钢筋弯曲机 | MD7878 | 1台 | 两轴数控钢筋弯曲机 | MD7878 | 1台 | 一致 |
| 14 | 燃气锅炉 | WNS2-1.0-Q | 1台 | 燃气锅炉 | WNS2-1.0-Q | 1台 | 一致 |
| 15 | 门式起重机 | 16t | 4台 | 门式起重机 | 16t | 2台 | 减少 |

3.3 主要原辅材料及燃料

项目原辅材料消耗一览表见表3-4。

表3-4             项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 环评时原料 |  | 环评时日耗量 | 实际所用原料 |  | 实际日耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼 |  | 16.7 m3 | 商品砼 |  | 16.7 m3 |
| 2 | 钢筋 |  | 0.67 t | 钢筋 |  | 0.67 t |
| 3 | 隔离剂 |  | 0.009 t | 隔离剂 |  | 0.009 t |
| 4 | 水 | 生活用水 | 4.00 m3 | 水 | 生活用水 | 5.00 m3 |
| 5 |  | 生产用水 | 2.5 m3 |  | 生产用水 | 4.80 m3 |
| 6 | 电 |  | 1600 度 | 电 |  | 1600 度 |
| 7 | 天然气 |  | 0.13 万m3 | 天然气 |  | 0.13 万m3 |

3.4 水源及水平衡

本项目生活用水、生产用水和厂区冲洗水由自来水管网提供。本项目废水主要为职工生活废水、构件养护过程中的锅炉用水和厂区冲洗废水，职工生活废水经化粪池处理后排入市政管网，汇入延津县污水处理厂进一步处理；构件养护过程中的锅炉用水循环使用，定期补充；厂区冲洗废水，经沉淀池处理后回用，不外排。本项目水平衡图见图3-3。

厂区冲洗用水

沉淀池

2.5

2.2

生活用水

化粪池

延津县第二污水处理厂

3.2

2.5

2.5

0.7

锅炉用水

23.5

冷凝水7.5

16.0

0.3

循环水3.2

新鲜水：29.2

图3-3     项目水平衡图（m3/d）

- 3.5 生产工艺

原环评生产工艺流程简述如下：

1、将外购的钢筋进行检验，检验过程中产生的不合格品收集出售，合格的产品通过弯箍机和切断机进行下料成型，此过程会产生噪声、固废。

2、先清扫模具，然后用抹布擦拭清洗模具，本过程产生少量抹布，清洗水直接用于绿化保湿，水量较少不单独计算。在模具上涂刷隔离剂，安装边模，安装成型的钢筋，现场配有全封闭式砼搅拌站，自行生产砼，用生产的砼进行砼浇筑，本过程会产生固废。

根据对环评报告表及批复的内容，环评中原辅材料为商品砼，在工艺流程中显示有砼生产内容，但环境影响分析和环评批复中均未提及砼生产过程中的污染源分析及措施，故本次验收不涉及砼生产线。

3、对已经浇筑到模板的砼进行振捣、收面或拉毛，收面或拉毛过程中会产生噪声、固废。

4、成型的砼构件采用可移动、封闭式蒸气进行养护，养护过程中采用蒸气锅炉会产生废气、冷凝水。

5、将养护好的构件进行模具拆除，然后进行检验，合格产品即为成品。此过程中会产生部分不合格品，若不合格产品为表面破损(裂缝、掉角等)，则进行修复；若不合格品为质量问题，则当做废弃物处理。

本项目实际生产工艺流程及产污环节示意图，见图3-4。

图3-4    现场实际生产工艺流程及产污环节示意图

职工办公生活产污环节示意图，见图3-5。

废水

固废

办公、生活

图3-5   职工办公生活产污环节示意图

3.6 项目变动情况

河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目的性质、建设地点、产品及规模、生产工艺、平面布置、与环评内容一致，不存在重大变更。

- 4 环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

项目用水主要为生产用水、厂区冲洗废水和职工办公生活。其中，生产用水主要是构件养护过程中的锅炉用水，砼构件采用蒸氧密和可移动、封闭式蒸汽(棚)进行直接养护，锅炉用水部分蒸发损耗，剩余部分循环使用；生活污水经河南二建集团有限公司现有化粪池进行处理后，经市政管网汇入延津县第二污水处理厂集中处理；厂区冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排。

4.1.2 废气

本项目主要的大气污染物为燃气锅炉产生的废气和水泥进料过程产生的粉尘。其中燃气锅炉废气经16m高排气筒直接排放。

4.1.3 噪声

项目噪声源主要为钢筋网片焊接机、高效数控弯箍机、高效钢筋切断机、两轴数控钢筋弯曲机等设备运转时产生的噪声，其源强值约为70~80(A)，经采取封闭厂房、建筑隔声及基础减振等降噪措施后，项目各厂界的噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；距离项目最近的马孟湾村处昼噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.1.4 固（液）体废物

项目产生的固废主要是生活垃圾和生产过程产生的边角料，不合格品。职工办公生活垃圾及时清扫，暂存于厂区垃圾桶内，定期收集运至吸转运站集中处置；生产过程产生的边角料、不合格品主要为钢筋和混凝上，收集后统一外售。在捣碎模阶段产生的不合格品约为合格品的百分之一(约60t/a)，若不合格产品为表面破损(裂缝、掉角等)，则进行修复；若不合格品为质量问题，则当做废弃物收集后运送到专门回收站。

4.2其他环境保护设施

4.2.1规范化排污口、监测设施及在线监测装置

按项目环评及批复要求，项目不需设置在线监测装置，应对厂内环保设施加强管理和维护。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目实际总投资为5000万元，实际环保投资为11.4万元，占总投资的0.23%，项目环保投资一览表见表4-1。

表4-1                实际环保投资一览表

| 项目 | 污染源 | 治理措施 | 环评拟投资（万元） | 实际环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 16m高排气筒 | 3.0 | 3.0 |
| 废水 | 生活污水 | 河南二建集团有限公司现有化粪池 | / | / |
|  | 冷凝废水 | 锅炉自带集水系统 | 1.0 | 1.0 |
|  | 地面清洗废水 | 二级沉淀池 | 4.0 | 4.0 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 0.4 | 0.4 |
|  | 边角料、不合格品 | 2座收集池 | 1.0 | 1.0 |
| 噪声 | 各生产设备运转产生的噪声 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 2.0 | 2.0 |
| 合计 |  |  | 11.4 | 11.4 |

本项目环保设施设计单位、设施施工单位均为：河南华泰石化装备股份有限公司。根据现场勘查，项目主要环保设施、措施落实情况见表4-2。

表4-2            项目主要环保设施、措施落实情况

| 污染物种类 |  | 环评及批复环保措施设施 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 16m高排气筒 | 16m高排气筒 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 河南二建集团有限公司现有化粪池 | 河南二建集团有限公司现有化粪池 | 已落实 |
|  | 冷凝废水 | 收集池 | 锅炉自带集水系统 | 已落实 |
|  | 地面清洗废水 | 2座沉淀池 | 二级沉淀池 | 优化 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 垃圾桶若干 | 已落实 |
|  | 边角料、不合格品 | 2座收集池 | 2座收集池 | 已落实 |
| 噪声 | 各种设备产生的噪声 | 减振、隔声、密闭等措施 | 减振、隔声、密闭等措施 | 已落实 |

- 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1建设项目环评报告表的主要结论

- 废气：本项目主要的大气污染物为锅炉的废气，废气经16m排气筒排放，不会对环境产生明显影啊。

本项目新增大气污染物总量控制指标为SO2 0t/a、NOX 0t/a。

- 废水：项目产生的生活废水，经化粪池处理后通过污水管网流向延津县第二污水厂；生产过程中锅炉冷凝水收集后回用，车间沖洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。上述措施可行，对环境影响很小。

本项目新增水污染物总量控制指标为 COD 0t/a，氨氮 0t/a。

（3）噪声：项目噪声源主要是厂区内机械设备施工时产生的噪声，声压级预计达到为70~80dB(A)，经减振、厂房隔声及距离衰减等措施治理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的2类标准限值要求，不会造成噪声扰民影响。

（4）固废：本项目生产过程中产生的固废主要是生活垃圾和边角料。生活垃圾定期收集运至城市垃圾转运站集中处置:边角料收集后回用，不合格产品为表面破损(裂缝、掉角等)，则进行修复:若不合格品为质量问题，则当做废弃物收集后运送到专门回收站。

上述措施可行，不会对周围环境产生较大影响、污染防治措施可行。

5.1.2建设项目环评报告表的建议

- 本项目环保投资11.4万元，占项目总投资5000万元的0.228%，应在项目中认真落实，专款专用。

- 加强教育，提高员工的环境与安全意识。

- 加强对固体废弃物进行分类存放、统一管理，防止乱堆乱放。

- 加强环保设施的日常维护检修，保障环保设施的处理效率。

- 项目建成后须经环保部门验收同意后方可进行正式生产。

5.2 审批部门审批决定

河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目于2017年6月22日通过延津县环境保护局审批，文号为：延环审[2017]06号，的主要要求如下，批复全文详见附件2。

- 废气：本项目为燃气锅炉废气经16m高排气筒排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3限值要求。(原项目)于2016年12月30日经延津县环保局审批(延环审(2016)13号)，由于市场需求变化，本项目不再建设，原项目批复的大气污染物总量控制指标为SO2 0.1536t/a、NOx 0.7185t/a，根据区域平衡替代原则，本项目不新增大气污染物总量控制指标。

- 废水：项目产生的生活废水，经化粪池处理后通过污水管网排入延津县第二污水处理厂；生产过程中锅炉冷凝水收集后回用，车间冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。(原项目)于2016年12月30日经延津县环保局审批(延环审(2016)13号)，由于市场需求变化，本项目不再建设，原项目批复的水污染物总量控制指标为COD 0.06t/a、氨氮0.006t/a，根据区域平衡替代原则，本项目不新增水污染物总量控制指标。

- 噪声：项目噪声通过采取车间隔声、设备安装减震基础等减震降噪治理措施后，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。

- 固废：项目固废主要为生活垃圾和边角料。生活垃圾定期收集运至城市垃圾转运站集中处置；边角料收集后回用，不合格产品为表面破损(裂缝、掉角等)应当做废弃物收集后运送到专门回收站。

6 验收执行标准

## 6.1 废水污染物排放标准

废水污染物排放满足延津县第二污水处理厂进水水质要求，废水排放标准限值见表6-1。

表6-1        废水中各污染物排放标准          单位：mg/L

| 标准限值 | COD | 氨氮 | 悬浮物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 延津县第二污水处理厂进水水质指标 | 260 | 35 | 190 | 4 |

- 6.2 废气排放标准

锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值要求，详见表6-2；。

表6-2            锅炉废气排放标准

| 执行标准 | 颗粒物（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3） | 氮氧化物（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值 | 20 | 50 | 150 |

无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准要求，具体标准限值详见表6-3。

表6-3                   无组织废气执行标准

| 生产过程 | 污染物名称 | 无组织排放限制（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值 | 颗粒物 | 0.5 |

- 6.3 噪声排放标准

项目东南120m为马孟湾村，噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，具体标准限值详见表6-4。

表6-4   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

6.4环境空气质量标准

项目敏感点空气质量执行《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1二级标准限值，具体标准限值详见表6-5。

表6-5      《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1

| 污染物名称 | PM10 μg/m3 | PM2.5 μg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 24小时平均 | 150 | 75 |

6.5声环境质量标准

项目敏感点噪声执行《声环境质量标准》﹙GB3096-2012﹚2类标准要求，具体标准限值详见表6-6。

表6-6      《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

6.6 污染物排放总量监测

6.6.1 废水

本项目废水主要为职工办公生活废水。因此本项目废水污染物总量指标为：COD0.06 t/a，氨氮0.0060 t/a。项目废气总量指标一览表见表6-7。

表6-7                 项目废水总量控制指标一览表

| 污染物名称 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 延津县第二污水处理厂 | 0.06 | 0.0060 |
| 指标来源 | 关于《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表》的批复 |  |

6.6.2 废气

本项目有组织废气主要为燃气锅炉废气。因此本项目大气污染物总量指标为：二氧化硫0.1536 t/a，氮氧化物0.7185 t/a。

原料用水

解冻废水

沉淀池

绿化用水

车间清洗

设备清洗

职工生活

锅炉用水

暂存池

854.8

新鲜水

408

244.8

163.2

136.8

300

192

108

163.2

163.2

108

2

10

222.5

25

120

125

30

100

150

22.5

2.5

25

8

地埋式一体化水处理设备后定期清掏，用于周边农田肥田

直接排入周边地表水体

周边农田肥田

图3-2 项目水平衡图  单位：t/a

项目废气总量指标一览表见表6-8。

表6-8                 项目废气总量控制指标一览表

| 污染物名称 | 二氧化硫（t/a） | 氮氧化物（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 锅炉燃烧废气 | 0.1536 | 0.7185 |
| 指标来源 | 关于《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表》的批复 |  |

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

- 7.1.1废水

本项目废水排放监测内容见表7-1。

表7-1             废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 化粪池出口 | COD、悬浮物、氨氮、总磷 | 4次/天，连续2天 |

- 7.1.2废气

本项目有组织废气排放监测内容见表7-2。

表7-2                    有组织废气排放监测内容

| 污染源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉燃烧 | 16m高排气筒出口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 3次/天，连续2天 |

项目厂界无组织废气排放监测内容见表7-3。

表7-3         无组织废气排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#上风向、2#下风向、3#下风向、4#下风向 | 颗粒物 | 4次/天，连续2天 |

- 7.1.3 厂界噪声

厂界噪声监测内容见表7-4。

表7-4                厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 沿东、南、西、北四厂界，共4个监测点位 | 等效连续A声级 | 昼、夜各1次，连续2天 |

- 7.2环境质量监测内容

7.2.1 环境空气监测

项目南偏东120m为马孟湾村，项目敏感点环境空气质量监测内容见表7-5。

表7-5          项目敏感点环境空气质量监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 马孟湾村 | 24h平均：PM2.5、PM10 | 1次/天，连续2天 |

- 7.2.2 环境噪声监测

环境噪声监测内容见表7-6。

表7-6                环境噪声监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 马孟湾村 | 等效连续A声级 | 昼、夜各1次，2天 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

项目检测分析方法一览表见表8-1。

表8-1                项目检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010 mg/m3 |
| 2 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010 mg/m3 |
| 3 | 颗粒物 （有组织） | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
| 4 | 颗粒物 （无组织） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
| 5 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
| 6 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
| 7 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L |
| 8 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 mg/L |
| 9 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 10 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
| 11 | 噪声 | 声级计法 | GB 3096-2008 | / |
|  | 噪声 | 声级计法 | GB 12348-2008 | / |

- 8.2 监测仪器

本次验收监测样品采集及分析均采用国家和行业标准方法，监测分析方法及使用仪器见表8-2。

表8-2                   监测使用仪器

| 监测项目 | 监测仪器名称 | 监测仪器型号 | 监测仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | MS电子天平 | MS105DU | BSYQ-003-2015 |
| 二氧化硫 | 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C | BSYQ-003-2016 |
| 氮氧化物 | 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C | BSYQ-003-2016 |
| 噪声 | 多功能声级计 | AWA5680 | BSYQ-025-2014 |
| PM10 | 电子天平 | AL204 | BSYQ-003-2014 |
| PM2.5 | MS电子天平 | MS105DU | BSYQ-003-2015 |
| 总磷 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | BSYQ-001-2014 |
| COD | 加热回流装置 | / | / |
| 悬浮物 | 电子天平 | AL204 | BSYQ-003-2014 |
| 氨氮 | 可见分光光度计 | T6新悦 | BSYQ-010-2014 |

- 8.3 人员资质

参与本项目验收监测的采样人员、实验室分析人员均持证上岗，检测项目均在持证范围内。详见附件5。

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。实验室分析过程中采取明码质控、明码平行、密码质控、加标回收等质控措施。

- 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校正，采样前进行现场检漏。采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）进行。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

- 9 验收监测结果

- 9.1 生产工况

验收监测期间，河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷的要求。生产工况见表9-1。

表9-1                  验收监测期间生产工况一览表

| 监测时间 | 实际生产量 立方米/天 | 设计生产量 立方米/天 | 生产工况% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.10.21 | 55.0 | 66.7 | 82.5 |
| 2018.10.22 | 58.0 | 66.7 | 87.0 |

注：项目运行时间按300天/年计，每天8小时工作制。

验收监测期间，根据企业提供的工况证明（附件4），河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目的生产负荷为82.5%、87.0%，验收监测期间，本项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

- 9.2 环境保设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

本项目废水排放监测情况见表9-2。

表9-2                废水排放监测结果               单位：mg/L

| 监测点位 | 监测时间 | 频次 | COD | 氨氮 | 悬浮物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池出口 | 2018.10.21 | 第1次 | 233 | 28.9 | 185 | 3.83 |
|  |  | 第2次 | 206 | 27.3 | 168 | 3.57 |
|  |  | 第3次 | 225 | 29.1 | 179 | 3.72 |
|  |  | 第4次 | 218 | 28.0 | 182 | 3.76 |
|  |  | 均值 | 221 | 28.3 | 179 | 3.72 |
|  | 2018.10.22 | 第1次 | 240 | 34.1 | 176 | 3.57 |
|  |  | 第2次 | 223 | 31.4 | 180 | 3.97 |
|  |  | 第3次 | 239 | 32.4 | 175 | 3.89 |
|  |  | 第4次 | 245 | 34.6 | 187 | 3.76 |
|  |  | 均值 | 237 | 33.1 | 180 | 3.80 |
| 延津县第二污水处理厂进水水质指标 |  |  | 260 | 35 | 190 | 4 |

由表9-2可以看出，验收监测期间，项目化粪池出口的废水COD日均排放浓度范围为221 ~237mg/L、氨氮日均排放浓度范围为28.3  ~33.1mg/L、悬浮物日均排放浓度范围为179 ~180mg/L、总磷日均排放浓度范围为3.72 ~3.80 mg/L，满足延津县第二污水处理厂进水水质指标。

9.2.1.2废气

本项目有组织废气排放监测情况见表9-3。

表9-3              有组织废气检测分析结果（1）

| 监测 点位 | 监测时间 | 监测频次 | 标干废气量m³/h | 含氧量 % | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测排放浓度 mg/m3 | 基准含氧量排放浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 实测排放浓度 mg/m3 | 基准含氧量排放浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h |
| 天然气锅炉废气出口 | 2018.10.21 | 第1次 | 3288 | 6.2 | 6 | 7.09 | 1.97×10-2 | 82 | 97.0 | 0.270 |
|  |  | 第2次 | 3100 | 5.8 | 8 | 9.21 | 2.48×10-2 | 85 | 97.9 | 0.264 |
|  |  | 第3次 | 3259 | 6.0 | 8 | 9.33 | 2.61×10-2 | 89 | 104 | 0.290 |
|  |  | 均值 | 3216 | 6.0 | 7 | 8.54 | 2.35×10-2 | 85 | 99.6 | 0.275 |
|  | 2018.10.22 | 第1次 | 3396 | 6.7 | 5 | 6.12 | 1.70×10-2 | 86 | 105 | 0.292 |
|  |  | 第2次 | 3277 | 6.3 | 9 | 10.7 | 2.95×10-2 | 80 | 95.2 | 0.262 |
|  |  | 第3次 | 3299 | 6.1 | 7 | 8.22 | 2.31×10-2 | 88 | 103 | 0.290 |
|  |  | 均值 | 3324 | 6.4 | 7 | 8.35 | 2.32×10-2 | 85 | 101 | 0.281 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值 |  |  |  |  | 50 |  | / | 150 |  | / |

表9-4              有组织废气检测分析结果（2）

| 监测 点位 | 监测时间 | 监测频次 | 标干废气量m³/h | 含氧量 % | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测排放浓度 mg/m3 | 基准含氧量排放浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h |
| 天然气锅炉废气出口 | 2018.10.21 | 第1次 | 3288 | 6.2 | 7.8 | 9.22 | 2.56×10-2 |
|  |  | 第2次 | 3100 | 5.8 | 9.6 | 11.1 | 2.98×10-2 |
|  |  | 第3次 | 3259 | 6.0 | 9.3 | 10.9 | 3.03×10-2 |
|  |  | 均值 | 3216 | 6.0 | 8.9 | 10.4 | 2.86×10-2 |
|  | 2018.10.22 | 第1次 | 3396 | 6.7 | 9.2 | 11.3 | 3.12×10-2 |
|  |  | 第2次 | 3277 | 6.3 | 8.3 | 9.88 | 2.72×10-2 |
|  |  | 第3次 | 3299 | 6.1 | 7.6 | 8.93 | 2.51×10-2 |
|  |  | 均值 | 3324 | 6.4 | 8.4 | 10.0 | 2.78×10-2 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值 |  |  | / | / | 20 |  | / |

由表9-3至9-4可以看出，验收监测期间，项目天然气锅炉废气颗粒物日均排放浓度范围为8.4 mg/m3~8.9 mg/m3、二氧化硫日均排放浓度均为7 mg/m3、氮氧化物日均排放浓度均为85 mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值要求。

本项目厂界处无组织废气排放监测结果见表9-5。

表9-5                无组织废气排放监测结果

| 监测 日期 | 监测点位 | 颗粒物 mg/m3 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测 浓度 | 监控点与参照点1小时浓度值的差值 |  |
| 2018.10.21（9:00-10:00） | 1#上风向 | 0.373 | / | 温度：14.3 ℃； 气压：100.1 kPa； 风向风速：东1.2 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.402 | 0.029 |  |
|  | 3#下风向 | 0.437 | 0.064 |  |
|  | 4#下风向 | 0.413 | 0.040 |  |
| 2018.10.21（12:00-13:00） | 1#上风向 | 0.291 | / | 温度：21.8 ℃； 气压：100.2 kPa； 风向风速：东1.5 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.318 | 0.027 |  |
|  | 3#下风向 | 0.318 | 0.027 |  |
|  | 4#下风向 | 0.328 | 0.037 |  |
| 2018.10.21（14:00-15:00） | 1#上风向 | 0.367 | / | 温度：24.2 ℃； 气压：100.3 kPa； 风向风速：东北0.5 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.438 | 0.071 |  |
|  | 3#下风向 | 0.420 | 0.053 |  |
|  | 4#下风向 | 0.425 | 0.058 |  |
| 2018.10.21（16:00-17:00） | 1#上风向 | 0.272 | / | 温度：20.6 ℃； 气压：100.2 kPa； 风向风速：东北0.9 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.318 | 0.046 |  |
|  | 3#下风向 | 0.356 | 0.084 |  |
|  | 4#下风向 | 0.318 | 0.046 |  |
| 2018.10.22（9:00-10:00） | 1#上风向 | 0.389 | / | 温度：13.1 ℃； 气压：100.1 kPa； 风向风速：北1.1 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.415 | 0.026 |  |
|  | 3#下风向 | 0.425 | 0.036 |  |
|  | 4#下风向 | 0.412 | 0.023 |  |
| 2018.10.22（12:00-13:00） | 1#上风向 | 0.291 | / | 温度：22.5 ℃； 气压：100.4 kPa； 风向风速：北1.3 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.329 | 0.038 |  |
|  | 3#下风向 | 0.362 | 0.071 |  |
|  | 4#下风向 | 0.382 | 0.091 |  |
| 2018.10.22（14:00-15:00） | 1#上风向 | 0.330 | / | 温度：24.9 ℃； 气压：100.4 kPa； 风向风速：东北0.9 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.375 | 0.045 |  |
|  | 3#下风向 | 0.402 | 0.072 |  |
|  | 4#下风向 | 0.439 | 0.109 |  |
| 2018.10.22（16:00-17:00） | 1#上风向 | 0.165 | / | 温度：23.4 ℃； 气压：100.2 kPa； 风向风速：北1.5 m/s |
|  | 2#下风向 | 0.238 | 0.073 |  |
|  | 3#下风向 | 0.251 | 0.086 |  |
|  | 4#下风向 | 0.183 | 0.018 |  |
| 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值 |  | / | 0.5 | / |

由表9-5可以看出，验收监测期间，河南清水建设科技有限公司厂界处颗粒物监控点与参照点1小时浓度值的差值分别为0.018mg/m3～0.109mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值的要求。

9.2.1.3厂界噪声

项目厂界噪声监测结果见表9-6。

表9-6             项目厂界噪声监测结果         单位：Leq [dB(A)]

| 监测 点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.10.21 | 2018.10.22 | 标准限值 | 2018.10.21 | 2018.10.22 | 标准限值 |
| 东厂界 | 52.9 | 53.3 | 60 | 40.2 | 38.2 | 50 |
| 南厂界 | 53.1 | 51.3 | 60 | 41.8 | 41.2 | 50 |
| 西厂界 | 56.3 | 54.8 | 60 | 42.0 | 40.9 | 50 |
| 北厂界 | 54.1 | 52.6 | 60 | 41.1 | 39.2 | 50 |

由表9-6可以看出，验收监测期间，河南清水建设科技有限公司东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

9.2.1.4固体废物处置情况检查

验收监测期间，经现场核查，项目产生的固废主要是生活垃圾和生产过程产生的边角料，不合格品。职工办公生活垃圾及时清扫，暂存于厂区垃圾桶内，定期收集运至吸转运站集中处置；生产过程产生的边角料、不合格品主要为钢筋和混凝上，收集后统一外售。在捣碎模阶段产生的部分不合格品，若不合格产品为表面破损(裂缝、掉角等)，则进行修复；若不合格品为质量问题，则当做废弃物收集后运送到专门回收站。

9.2.1.5 污染物排放总量核算

本项目废水主要污染物排放总量统计结果见表9-7。

表9-7             主要污染物排放总量统计表

| 项目 | COD（t/a） |  | 氨氮（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测期间排放量 | 总量控制指标 | 监测期间排放量 | 总量控制指标 |
| 延津县第二污水处理厂 | 0.038 | 0.06 | 0.0038 | 0.006 |
| 指标来源 | 关于《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |

备注：废水量为2.5 t/d，全年工作300天。

根据验收监测结果计算得出，验收监测期间，本项目废水经延津县第二污水处理厂后，COD和氨氮排放量分别为0.038t/a、0.0038t/a，满足原项目批复的水污染物总量控制指标的要求。

本项目废气主要污染物排放总量统计结果见表9-8。

表9-8            主要污染物排放总量统计表

| 项目 | 二氧化硫（t/a） |  | 氮氧化物（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测期间排放量 | 总量控制指标 | 监测期间排放量 | 总量控制指标 |
| 天然气锅炉废气出口 | 0.056 | 0.1536 | 0.6672 | 0.7185 |
| 来源 | 关于《河南清水建设科技有限公司装配式（构）配件生产加工项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |

注：全年工作300天。每天工作8h。

根据验收监测结果计算得出，验收监测期间，本项目废气中二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.056 t/a、0.6672 t/a，满足原项目批复的大气污染物总量控制指标要求。

- 9.3 工程建设对环境的影响

# 9.3.1环境空气

项目东南120m为马孟湾村，项目敏感点环境空气质量监测结果见表9-9。

表9-9               环境空气检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | PM10 24h平均μg/m3 | PM2.5 24h平均μg/m3 | 气温 ℃ | 气压 kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马孟湾村 | 2018.10.21 | 110 | 72 | 17.8 | 100.2 |
|  | 2018.10.22 | 93 | 61 | 16.1 | 100.3 |
| 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1二级标准 |  | 150 | 75 | / | / |

由表9-9可以看出，验收监测期间，本项目周边环境保护目标马孟湾村环境空气中PM10和PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值要求。

9.3.2噪声

项目敏感点环境噪声监测结果见表9-10。

表9-10              噪声检测结果        单位：Leq [dB(A)]

| 采样点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.10.21 | 2018.10.22 | 标准限值 | 2018.10.21 | 2018.10.22 | 标准限值 |
| 马孟湾村 | 54.7 | 53.4 | 60 | 39.4 | 40.3 | 50 |

由表9-10可以看出，验收监测期间，本项目周边环境保护目标后沙滩村昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

- 10 验收监测结论

- 10.1 环保设施调试效果

10.1.1 污染物达标排放监测结果

10.1.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目化粪池出口的废水COD、氨氮、悬浮物、总磷的日均排放浓度满足延津县第二污水处理厂进水水质指标。

10.1.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目有组织废气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值要求。

验收监测期间，验收监测期间，河南清水建设科技有限公司厂界处颗粒物监控点与参照点1小时浓度值的差值分别为0.018mg/m3～0.109mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值的要求。

10.1.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，河南清水建设科技有限公司东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

9.2.1.4 固体废物

验收监测期间，项目产生的固废主要是生活垃圾和生产过程产生的边角料，不合格品。职工办公生活垃圾及时清扫，暂存于厂区垃圾桶内，定期收集运至吸转运站集中处置；生产过程产生的边角料、不合格品主要为钢筋和混凝上，收集后统一外售。在捣碎模阶段产生部分的不合格品，若不合格产品为表面破损(裂缝、掉角等)，则进行修复；若不合格品为质量问题，则当做废弃物收集后运送到专门回收站。

- 10.2 工程建设对环境的影响

- 10.2.1环境空气监测结果

- 验收监测期间，本项目周边环境保护目标环境空气中PM10和PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1二级标准限值要求。

# 10.2.2环境噪声监测结果

# 验收监测期间，本项目周边环境保护目标马孟湾村昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

10.2.3污染物排放总量核算结果

- 验收监测期间，验收监测期间，本项目废水中COD、氨氮总量满足原项目批复的水污染物总量控制指标的要求；本项目废气中二氧化硫、氮氧化物总量满足原项目批复的大气污染物总量控制指标要求。